Задача 1. Титриметрическое определение железа (20 баллов).

| Вопрос | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очки | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 5 |

Соли железа(II) весьма легко окисляются при хранении, переходя в железо(III). Неопытный лаборант оставил незакрытой бутылку со стандартным раствором соли Мора на выходные. В педагогических целях старший по практикуму велел лаборанту не только установить новую концентрацию железа, но и выяснить, какова концентрация другой формы растворенного железа (т.е., железо(III)). Правда, тут оказалось, что концентрация исходного раствора соли Мора так и не была установлена…

Методика.

- Доведите до метки 100,0 мл выданный вам раствор. Используйте для этого дистиллированную воду.

- В коническую колбу для титрования объемом 100 мл добавьте Аликвотную часть 10,00 мл исследуемого раствора пипеткой перенесите, прибавляют по 5 мл 2М серной и концентрированной фосфорной кислот. Титруйте раствором перманганата калия до появления бледно-розовой окраски. Повторите титрование требующееся количество раз (учитывайте объем исследуемого раствора). Запишите результаты титрования в Лист ответов.

- Аликвотную часть 10,00 мл исследуемого раствора пипеткой перенесите в коническую колбу для титрования объемом 100 мл, прибавьте 5 мл 2М соляной кислоты и 2 мл концентрированной азотной кислоты, накройте колбу часовым стеклом и нагревайте на плитке до кипения. Нагревание продолжайте 3-5 мин, не допуская бурного кипения, до оранжево-желтой окраски раствора. После этого снимите осторожно колбу, ополосните стекло над ней и охладите под проточной водой. Осторожно нейтрализуйте 10% раствором аммиака до появления слабой неисчезающей мути. После этого аккуратно растворите муть в соляной кислоте (1:1), добавляя ее по каплям. рН раствор должен быть равен примерно 1. Полученный раствор разбавьте до 50 мл дистиллированной водой и нагрейте почти до кипения. В горячий раствор добавьте 4-5 капель сульфосалициловой кислоты (всегда добавляйте одинаковое количество индикатора). Титруйте раствором ЭДТА до изменения окраски из темно-фиолетовой в чисто-желтую или лимонно-желтую. Следите, чтобы раствор оставался горячим. Вблизи конечной точки титрования добавляйте титрант медленно. Повторите титрование требующееся количество раз (учитывайте объем исследуемого раствора). Запишите результаты титрования в Лист ответов.

- Ответьте на теоретические вопросы в Листе ответов.

ФИО ______________________________						Задача 1

Лист ответов.

  - Напишите уравнения реакций, имеющих место в процессе титрований.

  - Для чего в п.2 прибавляют фосфорную кислоту? Выберите правильный(е) ответ(ы).

а) Создание кислотной среды б) Увеличение скачка титрования в) Уменьшение расхода титранта г) Осаждение Fe3+ д) Облегчение зрительного определения конечной точки титрования е) Смещение конечной точки титрования в область высоких потенциалов

  - В чем заключается роль сульфосалициловой кислоты в п.3? Ответ подтвердите уравнениями возможных реакций.

  - Первое титрование

| Показания бюретки, мл |  | Объем, пошедший на титрование, мл |
| --- | --- | --- |
| V1 | V2 | V(KMnO4) |

Принятый Вами объем титранта V(KMnO4) = ______ мл.

ФИО ______________________________

  - Второе титрование

| Показания бюретки, мл |  | Объем, пошедший на титрование, мл |
| --- | --- | --- |
| V1 | V2 | V(ЭДТА ) |

Принятый Вами объем титранта V(ЭДТА )= ______ мл.

  - Рассчитайте массы ионов железа в анализируемом растворе. (молярную массы железа возьмите с точностью до 0,01 г/моль – M(Fe)= 55.85 г/моль)

Вычисления m(Fe3+) = ________ г m(Fe2+) = _______ г

Задача 2. Синтез этилформиата (20 баллов).

| Вопрос | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очки | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 5 |

Реагенты:

Муравьиная кислота  20 г

Спирт этиловый 28 мл

Хлорид кальция 5 г

Оборудование:

Круглодонная колба

Дефлегматор

Термометр

Прямой холодильник

Аллонж

Приёмник

Делительная воронка

Плитка

Методика синтеза

В круглодонную колбу ёмкостью 100 мл, снабжённую дефлегматором с термометром, нисходящим холодильником с аллонжем и приёмником, поместите 20 г муравьиной кислоты, 28 мл этилового спирта и прибавьте 5 г безводного хлорида кальция. Реакционную смесь нагрейте на плитке до кипения. Этилформиат отгоните и соберите в приёмнике, охлаждаемом ледяной водой. Полученный эфир промойте равным объёмом холодной воды, 1М раствором карбоната натрия, снова водой, высушите над безводным хлоридом кальция и снова перегоните при атмосферном давлении на водяной бане, температуру . Выход 26 г (84%), т.кип. 55оС. nD=1,3600.

После получения вещества обратитесь к преподавателю, чтобы взвесить вещество и определить коэффициент преломления. Запишите полученные данные и попросите преподавателя расписать в листе ответа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).

Ответьте на теоретические вопросы в листе ответов.

ФИО ______________________________						Задача 2

2.1-2. Выход продукта и его характеристики

| Масса продукта _________ г Показатель преломления ___________ | Подпись преподавателя |
| --- | --- |
| Температура кипения __________ оС |  |
| Расчет выхода Выход ___________ % |  |

2.3. Напишите схему реакции и приведите её механизм.

  - Какова роль хлорида кальция в первой части эксперимента

  - Предложите альтернативный способ получения этилформиата

  - Приведите спектр ЯМР 1Н этилформиата. Выполните отнесение сигналов. Какой протон находится в самом слабом поле?